| Университет ИТМО Физико-технический мегафакультет Физический факультет |  |
| --- | --- |

| Группа З220 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Гафурова Фарангиз Фуркатовна | Работа выполнена |
| Преподаватель Терещенко Георгий Викторович | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе 3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цель работы:

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля B=BH;

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы;

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля μ=μ(H) и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости;

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Настройка прибора;

- Подсчет вспомогательных коэффициентах α, β,γ;

- Оценка погрешностей величин.

3. Объект исследования:

Сердечник (магнитопровод) трансформатора как образец для изучения магнитных свойств ферромагнитного материала.

4. Метод экспериментального исследования:

Лабораторный (многократные измерения величин).

5. Рабочие формулы и исходные данные:

Исходные данные:

| Наименование | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число витков намагниченной обмотки | N1 | 1665 вит |
| Число витков измерительной обмотки | N2 | 970 вит |
| Средняя длина ферромагнетика | l | 7,8±0,1 см |
| Резистор 1 | R1 | 68 Ом±10% |
| Резистор 2 | R2 | 470 кОм±10% |
| Конденсатор | C1 | 0,47 мкФ±10% |
| Площадь поперечного ферромагнетика | S | 0,64±0,05 см2 |
| Магнитная проницаемость вакуума | μ0 | 4π*10-7Hm |
| Соответственно статичные коэффициенты: |  |  |
| Коэффициент | α | 313,914±31,6481м*Ом |
| Коэффициент | β | 3,558±0,575Ом*Фм2 |

α=N1l*R1

β=R2*C1N2*S

χ=KxKy*N1*R2*C1N2*R1*f

B=β*Ky*Y-магнитная индукция

P=χ*SПГ-средняя мощьность

H=α*Kx*X-напряженность магнитного поля

μ=Bμ0*H-магнитная проницаемость

- Измерительные приборы:

| № | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запоминающий осциллограф | Цифровой | Kx=0,05;0,1B Ky=0,01;0,02;0,05B | ±3% |

- Схема установки:

Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки

Рисунок 2. Лицевая панель генератора сигналов АКИП-3409/2

Рисунок 3. Панель управления осциллографа GDS-71102 B

- Результат прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов):

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Xc, дел | Yr, дел | Hc, A/м | Br, Тл |
| 3,8 | 6,5 | 119,287±12,934 | 1,156±0,191 |

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xm, дел | Ym, дел | Hm, A/м | Bm, Тл | μm |
| 17,5 | 15,1 | 549,35±57,869 | 2,686±0,442 | 3890,873±760,222 |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | X, дел | Kx, В/дел | H, A/м | Y, дел | Ky,В/дел | В, Тл | μ |
| 20 B | 4,0 дел | 0,1Вдел | 125,566Aм | 6,3 дел | 0,05Вдел | 1,121 | 7104,34 |
| 19 B | 4,0 дел | 0,1Вдел | 125,566Aм | 6,0 дел | 0,05Вдел | 1,067 | 6762,114 |
| 18 B | 3,9 дел | 0,1Вдел | 122,426Aм | 5,5 дел | 0,05Вдел | 0,978 | 6357,046 |
| 17 B | 3,5 дел | 0,1Вдел | 109,87Aм | 5,0 дел | 0,05Вдел | 0,89 | 6446,159 |
| 16 B | 3,5 дел | 0,1Вдел | 109,87Aм | 4,5 дел | 0,05Вдел | 0,801 | 5801,543 |
| 15 B | 3,2 дел | 0,1Вдел | 100,452Aм | 4,5 дел | 0,05Вдел | 0,801 | 6345,474 |
| 14 B | 3,1 дел | 0,1Вдел | 97,313Aм | 4,2 дел | 0,05Вдел | 0,747 | 6108,575 |
| 13 B | 6,0 дел | 0,05Вдел | 94,174Aм | 4,0 дел | 0,05Вдел | 0,712 | 6016,433 |
| 12 B | 5,5 дел | 0,05Вдел | 86,326Aм | 4,0 дел | 0,05Вдел | 0,712 | 6563,395 |
| 11 B | 5,2 дел | 0,05Вдел | 81,618Aм | 3,5 дел | 0,05Вдел | 0,623 | 6074,244 |
| 10 B | 5,0 дел | 0,05Вдел | 78,48Aм | 3,2 дел | 0,05Вдел | 0,57 | 5779,709 |
| 9 B | 5,0 дел | 0,05Вдел | 78,48Aм | 7,5 дел | 0,02Вдел | 0,534 | 5414,675 |
| 8 B | 4,5 дел | 0,05Вдел | 70,631Aм | 6,8 дел | 0,02Вдел | 0,484 | 5453,058 |
| 7 B | 4,3 дел | 0,05Вдел | 67,492Aм | 5,3 дел | 0,02Вдел | 0,377 | 4445,076 |
| 6 B | 3,5 дел | 0,05Вдел | 54,935Aм | 5,0 дел | 0,02Вдел | 0,356 | 5156,927 |
| 5 B | 3,0 дел | 0,05Вдел | 47,087Aм | 8,5 дел | 0,01Вдел | 0,302 | 5103,828 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов):

Представим, что мы выполняем работу в настоящий момент, тогда в соответствии с методическими указаниями:

- Занесем в бланк протокола значения параметров, указанных на стенде: см. пункт 5, исходные данные. Они будут необходимы нам для нахождения коэффициентов α, β, χ.

- Соберем лабораторную установку.

- Зафиксируем входную частоту генератора f=31 Гц, начальную амплитуду выходного сигнала генератора V=20 B для режима Vpp:

- Продолжаем настраивать прибор.

- Подберем значения Kx, Ky так, что картина петли будет занимать существенную часть экрана:

- После регулировки получаем п.7.

- Приняв Хс и Yr за координаты пересечения графика петли с осями координат, получим: см. Таблица 1.

- Отметим координаты вершины петли гистерезиса: Xm и Ym. Найдем соответствующие им Hm и Bm, а также определим значение магнитной проницаемости μ, соответствующее состоянию насыщения. см. Таблица 2.

- Приняв деление за 1см, разметим график петли (красные – оси координат):

Значит, площадь полученной петли: SПГ=138,5 см2=1385*10-5м2.

Определим коэффициент χ и среднюю мощность P, расходуем на перемагничивание образца:

χ=8,643*10-4±0,157*10-3;

P=1,197*10-5±2,176*10-6 Вт

- С шагом 1В будем устанавливать меньшие амплитуды напряжения генератора (получим 16 значений). Вместе с тем будем выбирать необходимые коэффициенты Kx и Ky, при которых петля будет занимать максимальную площадь экрана. Запишем полученные значения с соответствующими ими значениями H, B и μ. (см. Таблица 3).

- По полученным данным построим кривую начального намагничивания Bm=Bm(Hm) и график зависимости магнитной проницаемости μ=μHm от напряженности магнитного поля (см. График 1, График 2). Аппроксимируем их.

- Графически найдем напряженность поля Hmax, соответствующую максимуму магнитной проницаемости μmax материала:

Hmax=125,566±13,048 А/м

Вmax=1,121±0,185 Тл

Тогда найдем магнитную проницаемость для данной мощности по формуле:

μmax=7104,34±1417,595

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

Для коэффициента α:

α=N1l*R1

Δα=∂α∂N1*ΔN12+∂α∂l*Δl2+∂α∂R1*ΔR12

Δα=ΔN1l*R12+N1*Δll2*R12+N*ΔR1l*R122

Δα=31,6481м*Ом

Для коэффициента β:
β=R2*C1N2*S

Δβ=C1*ΔR2N2*S2+R2*ΔC1N2*S2+R2*C1S*N22*ΔN22+R2*C1N2*S2*ΔS2

Δβ=0,575Ом*Фм2

Для коэффициента χ (по аналогии), полагая Δf=1 B:

Δχ=±0,157*10-3;

Для величины средней мощности, расходуемой на перемагничивание образца, полагая ΔSПГ=±1 см2=±10-4 м2:

P=χ*SПГ

ΔP=χ*ΔSПГ2+Δχ*SПГ2

ΔP=2,176*10-6 Вт

Для величины H=Hmax(Kx=0,1Вдел;X=4,0 дел , полагая ΔХ=±0,1 дел:

H=αKx*X

ΔH=Kx*X*Δα2+α*X*ΔKx2+α*Kx*ΔX2

ΔH=±13,048Aм

Для величины B=BmaxKy=0,05Bдел ;Y=6,3 дел, полагая ΔY=±0,1 дел:

B=β*Ky*Y

ΔB=Ky*Y*Δβ2+β*Y*ΔKy2+β*Ky*ΔY2

ΔB=±0,185 Тл

Для величины магнитной проницаемости μ=μmax(B=Bmax, H=Hmax,  μ0=const→ Δμ=0):

μ=Bμ0*H

Δμ=ΔBμ0*H2+B*ΔHμ0*H22

Δμ=±1417,595

Для коэрцитивной силы HcXc=3,8 дел;Kx=0,1В/дел – по аналогии с Hmax: ΔHc=±12,934 A/м.

Для остаточной индукции BrYr=6,5 дел;Ky=0,05Вдел – по аналогии с Bmax: ΔBr=0,191 Тл.

Также по аналогии с нахождением погрешностей для Hmax, Bmax, μmax, найдем погрешности для соответствующих величин, соответствующих состоянию насыщения: ΔHm=±57,869 А/м; : ΔBm=±0,442 Тл; : Δμm=±760,222;

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График 1

График 2

- Выводы и анализ результатов работы:

Окончательный результат:

- Получены значения исследуемого образца:

- коэрцитивной силы: Hc=119,287±12,934 А/м;

- остаточной индукции: Br=1,156±0,191 Тл;

- Получены значения в состоянии насыщения:

- Индукции Bm=2,686±0,442 Тл;

- Напряженности Hm=549,35±57,869 Ф/м;

- Магнитной проницаемости μm=3890,873±760,222;

- Получена мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика (с оценкой величины её погрешности):

- P=1,197*10-5±2,176*10-6 Вт;

- Графически получено максимальное значение проницаемости и напряженности поля, на которой она наблюдается:

- μmax=7104,34±1417,595;

- Hmax=125,566±13,048 A/м.

Графики:

- График зависимости магнитной индукции от напряженности:

- B=B(H) – cм. График 1.

- График зависимости магнитной проницаемости от напряженности:

- μ=μ(H) – см. График 2.

- Вывод:

В ходе лабораторной работы посредством работы с устройством ЦЗО, способом отображать зависимость магнитной индукции от напряженности магнитного поля в ферромагнетике (петля гистерезиса), были определены значения индукции насыщения, остаточной индукции, коэрцитивной силы. Таким образом, можно определить максимальную индукцию для данного магнитного материала, магнитную индукцию, остающуюся в намагниченном материале после того, как намагничивающее поле убирает, а также можно определить характеристику способности ферромагнетика сохранять намагниченное состояние. Аппроксимация графиков показала стабильность зависимостей.